# 产品规格书

UHF RFID四通道固定式读写器产品规格书V1.0

JT-3004

- 一．概述

# JT-3004是一款自带嵌入式Linux/安卓/鸿蒙操作系统的（三选一）基于TM系列平台研发的专业级，四路TNC通道，高性能超高频电子标签固定式读写器。具有完全的自主知识产权，该读写器默认工作频段为902MHz～928MHz，支持ISO18000-6C（EPCC1GEN2）协议，具有多标签识别能力强，读卡距离远，防护性能高和安装配置方便等特点。适用于仓库物流，物料管制，身份标识，门禁控制等领域。

二．产品特点

- 支持4G/WiFi（可选配）

- 可自带UI或者Demo，由HDMI输出显示

- 专利设计，自主知识产权

- 优于行业水平的四路TNC射频通路

- 基于TM系列平台研发，可直接与嵌入式工控系统连接

- 采用标准API接口，提供DEMO及源代码,支持C#、JAVA等开发例程

- 支持RS232、RJ45、WiFi、4G远程在线固件升级

- 支持MQTT协议

- 可外插TF保存数据

- 三．产品技术参数

| 参数名称 | 标准版 |
| --- | --- |
| 技术参数 |  |
| 工作频率 | 902～928MHz(US)； 865～868MHz(EU) |
| 支持协议 | EPCC1Gen2/ISO18000-6C |
| 射频功率 | 0～30dBm（软件可调） |
| 读取距离 | 0~30m(与天线配置和环境相关) |
| 读取速度 | ＞700次/秒 |
| 标签检测 | 支持RSSI数值检测 |
| 通讯参数 |  |
| 通讯方式 | RS-232、RJ45；可选（RS-485、蓝牙、WIFI、4G） RS-232、RJ45；可选（RS-485、蓝牙、WIFI、4G） |
| 射频接口 | 4个TNC外螺母头 |
| RS232接口 | 115200bps(默认) |
| I/O接口 | 2路触发输入；2路继电器输出（可定制4路继电器输出） |
| 视频输出接口 | 1路HDMI 2.0 支持4K@60fps |
| USB接口 | 两个USB插口 |
| TF卡插口 | 一个TF卡插口 |
| SIM卡插口 | Nano sim卡插口 |
| JT-3004 | RS232,TCP/IP（可POE供电） |
| JT-3004W | RS232,TCP/IP,WIFI |
| JT-3004G | RS232,TCP/IP,4G |
| 系统参数 |  |
| CPU处理器 | 瑞芯微RK3568处理器，Cortex™-A55四核，工作频率达2.0GHz,内置独立NPU，算率为0.8Tops |
| 运行内存 | 标配4G |
| EMMC | 标配16G（选配32G） |
| GPU | ARM Mail G52 2EE |
| 系统版本 | Android 11.0 |
| NPU | 1Tops@INT8RKNN NPU AI 加速器， 支持 Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet架构模型一键转换 |
| 电源参数 |  |
| 设备供电 | DC9~24V |
| 工作功耗 | 10W（@最大输出功率32dBm） |
| 环境参数 |  |
| 工作温度 |  |
| 存储温度 |  |
| 存储湿度 |  |
| 物理参数 |  |
| 结构尺寸 |  |
| 产品重量 |  |
| 外壳材质 | 铝合金 |

- 产品外观、尺寸和接口功能定义

- 产品整体外观布局说明：

- 产品尺寸说明：